选择题

- (C)

在配置DHCP Snooping时，以下哪项操作是必须的？

A. 在所有VLAN上全局启用DHCP Snooping

B. 限制每个端口的最大DHCP租约数量

C. 将连接DHCP服务器的端口设置为信任端口（Trust Port）

D. 为每个客户端手动配置静态ARP绑定

- (B)

BGP协议中，用于防止路由环路的核心机制是以下哪一项？

A. 水平分割

B. AS_PATH属性

C. 跳数限制（Hop Count）

D. 路由毒化（Route Poisoning）

- (A)

在端口安全配置中，switchport port-security maximum 2 的作用是？

A. 允许该端口最多学习2个动态MAC地址

B. 将该端口的优先级设置为2

C. 限制该端口的带宽为2Mbps

D. 强制该端口只能连接2台设备

- (D)

以下哪项是MSTP相对于PVST+的优势？

A. 无需配置优先级

B. 支持更多VLAN数量

C. 更快的收敛速度

D. 减少交换机CPU占用率

- (C)

当LACP聚合组中某条链路故障时，以下现象可能发生的是？

A. 交换机发送ARP报文重新学习MAC地址

B. 整个聚合组关闭，所有流量中断

C. 故障链路自动被移除，剩余链路继续转发流量

D. 聚合组重新协商，所有链路重启

- (C)

PVLAN配置中，上行端口（Promiscuous Port）的作用是？

A. 仅允许与主VLAN内的网关通信

B. 仅允许与隔离型主机通信

C. 与所有从VLAN主机通信

D. 仅允许与团体型主机通信

7.(B)

在链路聚合组（LAG）中，以下哪项条件必须满足才能实现负载均衡？

A. 流量必须基于源MAC地址进行分发

B. 所有成员链路的速率必须相同

C. 聚合组必须包含至少4条物理链路

D. 成员链路的双工模式必须为全双工

8.(D)

端口安全的主要功能是？

A. 自动检测交换机端口的物理故障

B. 加密交换机端口的数据传输

C. 提高交换机端口的传输速率

D. 防止交换机端口被未经授权的设备接入

9.(B)

在MSTP中，MST Instance与VLAN的映射关系是？

A. 一个MST Instance只能包含一个VLAN

B. 多个VLAN可以映射到同一个MST Instance，但一个VLAN不能属于多个Instance

C. VLAN与MST Instance无需映射

D. 一个VLAN只能属于一个MST Instance

10.(B)

在配置DAI前，必须满足以下哪项条件？

A. 网络中所有设备使用静态IP地址

B. 已启用DHCP Snooping并生成有效的绑定表

C. 交换机所有端口均配置为Trunk模式

D. 交换机支持三层路由功能

11.(C)

以下关于默认路由的描述，正确的是？

A. 默认路由仅用于小型网络，大型网络中必须禁用

B. 默认路由只能通过动态路由协议（如OSPF）学习到

C. 默认路由的目标网络和子网掩码均为0.0.0.0

D. 默认路由的优先级高于所有动态路由协议

12.(D)

以下哪项是PVLAN的典型应用场景？

A. 优化语音视频流量优先级

B. 企业办公网划分部门VLAN

C. 扩展无线信号覆盖范围

D. 数据中心多租户隔离

13. (C)

OSPF协议中，DR（Designated Router）和BDR（Backup Designated Router）的选举基于以下哪项条件？

A. 链路带宽

B. 接口的IP地址大小

C. 接口的优先级（Priority）值

D. 路由器的Router ID大小

14. (D)

以下哪种协议用于动态协商链路聚合的参数（如活动链路数量）？

A. VTP（VLAN trunking协议）

B. STP（生成树协议）

C. CDP（思科发现协议）

D. LACP（链路聚合控制协议）

15. (A)

以下哪项配置可能导致链路聚合失败？

A. 成员端口的VLAN配置不一致

B. 成员端口的MTU值设置为1500字节

C. 聚合组名称在两端交换机上不同

D. 使用LACP模式但未启用协议

16. (D)

以下关于VLAN的描述，正确的是？

A. VLAN的默认ID范围是1-1005，其中1002-1005保留给FDDI和Token Ring

B. 同一VLAN内的设备必须连接在同一台交换机的同一端口上

C. VLAN通过物理分隔设备实现不同网络间的隔离

D. VLAN可以基于端口、MAC地址或协议类型划分

17. (B)

浮动静态路由的作用是？

A. 优先于所有其他路由（包括直连路由）被选中

B. 作为主路由的备份，当主路由失效时自动切换

C. 仅在特定时间段内生效的临时路由

D. 替代动态路由协议，完全控制路由表

18. (A)

在OSPF多区域设计中，骨干区域（Area 0）的主要作用是？

A. 连接所有非骨干区域，避免路由环路

B. 为外部路由提供默认网关

C. 存储所有区域的完整链路状态数据库（LSDB）

D. 限制路由信息的传播范围

19. (C)

当端口安全检测到违规行为（如MAC地址数量超限）时，默认采取的动作是？

A. 发送告警日志但继续转发流量

B. 将流量重定向到指定VLAN

C. 丢弃所有流量并进入err-disable状态

D. 关闭端口并发送SNMP Trap

20. (D)

在配置IP Source Guard前，必须满足以下哪项条件？

A. 接口已配置为Trunk模式

B. 接口速率设置为全双工模式

C. 交换机已启用STP（生成树协议）

D. 已启用DHCP Snooping并生成有效的绑定表

21. (B)

在BGP选路规则中，若两条路由的AS_PATH长度相同，下一步比较的属性是？

A. MED

B. LOCAL_PREF

C. Next_Hop

D. ORIGIN

22. (D)

以下关于BGP邻居关系的描述，正确的是？

A. IBGP邻居必须运行在全互联拓扑中

B. BGP邻居状态从Idle直接跳转到Established

C. EBGP邻居必须直连，且使用TCP端口179

D. BGP通过OPEN消息协商参数并建立邻居关系

23. (A)

在MSTP中，CIST（Common and Internal Spanning Tree）的作用是？

A. 仅用于域内VLAN的流量转发

B. 为每个MST Instance计算独立的生成树

C. 连接所有MST域，形成全局生成树

D. 替代RSTP的快速收敛机制

24. (B)

DAI（动态ARP检测）的主要功能是？

A. 加速ARP报文在交换机上的处理速度

B. 防止ARP欺骗（ARP Spoofing）攻击

C. 动态分配IP地址给客户端设备

D. 自动发现网络中的非法DHCP服务器

25. (B)

某企业网络中，R1需同时连接ISP1和ISP2以实现冗余。管理员配置了两条默认路由：

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1 5

但发现所有流量均通过ISP1（203.0.113.1）转发。可能的原因是？

A. R1的出接口MTU值过小

B. 第二条默认路由的管理距离配置错误

C.  ISP1提供了更低的延迟

D. ISP2的链路故障

26. (A)

MSTP域（Region）的边界由什么决定？

A. 修订版本号（Revision Level）和VLAN映射表

B. 交换机的优先级值

C. 配置的MST Instance数量

D. 根桥的MAC地址

27. (B)

以下哪种从VLAN类型允许同一从VLAN内的主机互相通信，但禁止与其他从VLAN通信？

A. 主VLAN（Primary）

B. 团体型（Community）

C. 隔离型（Isolated）

D. 混合型（Hybrid）

28. (A)

在静态路由配置中，若需指定数据包通过特定接口转发（而非下一跳IP），应使用以下哪种语法？

A. ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Serial0/0

B. ip default-network 192.168.1.0

C. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1

D. ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

29. (B)

在PVLAN中，属于同一主VLAN但不同从VLAN的主机之间能否通信？

A. 完全隔离

B. 需通过路由器三层转发

C. 仅允许单向通信

D. 能直接通信

30. (A)

某交换机端口配置了端口安全且当前已学习到2个MAC地址，若再接入第3台设备，以下现象可能发生的是？

A. 端口自动关闭并进入err-disable状态

B. 第3台设备的流量被丢弃，但端口保持活跃

C. 第3台设备可以正常通信，原2台设备被踢出

D. 所有设备均无法通信，端口速率降为10Mbps

31. (C)

MSTP的主要目的是什么？

A. 加速生成树收敛速度

B. 完全替代RSTP协议

C. 在多个VLAN间实现负载均衡并减少生成树实例数量

D. 在单一VLAN内实现负载均衡

32. (A)

PVLAN的主要作用是？

A. 实现同一VLAN内主机间的隔离

B. 扩展VLAN数量

C. 简化VLAN配置

D. 提高网络带宽利用率

33. (D)

某企业通过BGP与ISP建立连接，需将内部路由通告给ISP，同时避免外部路由影响内部网络。应使用以下哪种BGP属性？

A. LOCAL_PREF

B. ORIGIN

C. AS_PATH

D. NO_EXPORT社区属性

34. (C)

IP Source Guard的主要作用是？

A. 加速数据包在交换机上的转发速度

B. 监控网络中的IP地址冲突事件

C. 防止非法设备通过伪造IP地址访问网络

D. 自动为客户端分配动态IP地址

35. (A)

OSPF协议中，Router ID的默认选择规则是？

A. 路由器上最大的Loopback接口IP地址

B. 路由器上活跃接口中最大的IP地址

C. 路由器上最小的物理接口IP地址

D. 手动配置的任意32位数字

36. (C)

OSPF协议中，用于在区域间传递路由信息的LSA类型是？

A. Type-5（AS External LSA）

B. Type-1（Router LSA）

C.  Type-3（Summary LSA）

D. Type-2（Network LSA）

37. (A)

在BGP路由聚合场景中，若需将多个子网聚合为一个超网并保留原始路由的AS_PATH信息，应使用以下哪种方法？

A. 使用aggregate-address命令并配置as-set选项

B. 启用BGP软重置（Soft Reconfiguration）

C. 通过路由反射器（RR）自动聚合

D. 静态路由聚合+手动设置AS_PATH

38. (D)

链路聚合的主要目的是什么？

A. 减少网络中的广播域数量

B. 实现VLAN间的三层互通

C. 加密传输数据以提高安全性

D. 增加网络带宽并提高链路可靠性

39. (A)

以下哪项配置可以实现端口仅允许特定MAC地址的设备接入？

A. switchport port-security mac-address 0000.1111.2222

B. switchport port-security mac-address sticky

C.  switchport mode access

D. switchport port-security maximum 1

40. (C)

DHCP Snooping的主要作用是？

A. 加速DHCP服务器的响应速度

B. 监控DHCP服务器的资源使用情况

C. 防止交换机端口被非法DHCP服务器攻击

D. 自动为客户端分配IP地址

多选题

41. (ACD)

关于生成树协议（STP）的描述，以下正确的是？（多选）

A. STP通过阻塞冗余端口构建无环拓扑

B. RSTP（快速生成树）将收敛时间从秒级缩短至毫秒级

C. STP默认优先级值为32768，且必须为4096的倍数

D. MSTP（多生成树）支持基于VLAN的负载均衡

42. (BD)

在二层冗余网络中，以下哪些操作可能导致STP重新计算？（多选）

A. 启用端口安全（Port Security）

B. 修改交换机的STP优先级

C. 链路聚合组（LAG）中某条物理链路故障

D. 根桥交换机断电

43. (CD)

在接入层网络中，以下哪些措施可以防御ARP欺骗攻击？（多选）

A. 使用VLAN划分网络

B. 部署防火墙

C. 配置静态ARP缓存

D. 启用DAI（Dynamic ARP Inspection）

44. (ACDE)

关于RIP协议的描述，以下哪些是正确的？（多选）

A. RIPv2支持VLSM（可变长子网掩码）和CIDR（无类别域间路由）

B. RIP协议的收敛速度比OSPF快

C. RIP是一种距离向量路由协议

D. RIP使用跳数作为度量值

E. RIP支持的最大跳数为16，超过16的跳数视为不可达

45. (BCD)

在二层网络中部署冗余链路时，可能引发以下哪些问题？（多选）

A. 路由环路

B. MAC地址表震荡

C. 广播风暴

D. 单播帧重复复制

46. (ABD)

以下哪些协议支持路由聚合（Route Summarization）？（多选）

A. EIGRP

B. OSPF

C. RIP

D. BGP

47. (BCD)

以下哪些技术可用于防止接入层网络的非法接入？（多选）

A. 动态IP地址分配

B. 802.1X认证

C. VLAN隔离

D. MAC地址绑定

48. (AC)

以下哪些协议或技术可用于接入层用户身份认证？（多选）

A. RADIUS

B.  IPsec

C. TACACS+

D. SSL VPN

49. (ABCE)

关于EIGRP协议的描述，以下哪些是正确的？（多选）

A. EIGRP是一种混合型路由协议，结合了距离向量和链路状态的特点

B. EIGRP使用DUAL（扩散更新算法）计算无环路由

C. EIGRP支持VLSM和CIDR

D. EIGRP仅支持IPv4，不支持IPv6

E. EIGRP的默认管理距离为90（内部路由）和170（外部路由）

50. (ABCE)

关于OSPF协议的描述，以下哪些是正确的？（多选）

A. OSPF使用SPF（最短路径优先）算法计算路由

B. OSPF是一种链路状态路由协议

C. OSPF支持多区域划分，包括骨干区域（Area 0）和非骨干区域

D. OSPF的度量值是跳数

E. OSPF通过LSA（链路状态通告）同步链路状态数据库

51. (BC)

以下哪些是接入层网络中常用的数据加密技术？（多选）

A. WEP

B. MACsec

C. WPA2

D. IPsec

52. (ABD)

以下哪些协议支持无类路由（Classless Routing）？（多选）

A. EIGRP

B. RIPv2

C. RIPv1

D. OSPF

53. (ABD)

以下哪些技术可用于优化二层冗余网络的收敛速度？（多选）

A. 启用RSTP替代STP

B. 调整STP的Forward Delay时间

C. 使用VRRP实现网关冗余

D. 配置UplinkFast（思科私有）

54. (BC)

以下哪些措施可以提升接入层网络的抗DDoS能力？（多选）

A. 限制单个端口的MAC地址数量

B. 使用ACL过滤异常流量

C. 部署流量清洗设备

D. 启用STP协议

55. (ABD)

以下关于二层冗余设计最佳实践的描述，正确的是？（多选）

A. 为关键VLAN配置独立的MSTP实例以实现负载均衡

B. 核心交换机应配置较低的STP优先级以成为根桥

C. 在所有端口上禁用STP以提升性能

D. 接入层交换机与核心交换机之间的冗余链路应启用RSTP

填空题

- PVLAN中，混杂端口通常配置为三层接口（如SVI），作为辅助VLAN的默认网关。

- 在DHCP Snooping配置中，连接合法DHCP服务器的端口需标记为信任（Trusted）

### 端口，其他端口默认为非信任端口。

- PVLAN的辅助VLAN分为两种类型：隔离VLAN（Isolated VLAN）  团体VLAN（Community VLAN）。

- 链路聚合的负载分担方式通常基于源MAC地址、目的MAC地址、源/目的IP地址（或源/目的端口号）或混合模式。

- 在OSPF中，区域0被称为骨干区域（或Area 0），所有非骨干区域必须直接与之相连。

- LACP协议使用LACPDU（Link Aggregation Control Protocol Data Unit）帧在聚合成员链路间交换控制信息。

- VLAN主要有四种划分方式：

### (1) 基于端口的VLAN

### (2) 基于MAC地址的VLAN

### (3) 基于协议的VLAN

### (4) 基于子网的VLAN

- 配置链路聚合时，成员链路的介质类型（或链路类型/物理接口类型）、速率和双工模式必须一致，否则可能导致聚合失败。

- 启用端口安全的命令通常为：switchport port-security，设置最大MAC地址数的命令为：switchport port-security maximum value（或具体数值，如2）。

- PVLAN中，一个主VLAN（Primary VLAN）可关联多个辅助VLAN（Secondary VLAN），但一个主VLAN仅能包含一个隔离VLAN（Isolated VLAN）。

- BGP协议中，用于控制路由在自治系统内部传播的属性是 LOCAL_PREF，其数值越大，优先级越高。

- 端口安全通过限制交换机的MAC地址数量，防止非法设备接入网络。

13. OSPF是一种基于链路状态的动态路由协议，通过计算最短路径优先（SPF）算法确定最佳路由。

### 14.在Cisco交换机上配置DHCP Snooping的命令序列通常为：
ip dhcp snooping → ip dhcp snooping vlan VLAN编号（如10）

### → interface GigabitEthernet0/1 → ip dhcp snooping trust。

15. 路由重发布的主要作用是在不同自治系统（AS）或路由协议（如RIP与OSPF）之间交换路由信息，实现多协议网络的互联互通。

16. OSPF支持将多条等价路径加入路由表，实现负载均衡，此功能称为等价负载均衡（或ECMP，Equal-Cost Multi-Path）。

17. 启用DHCP Snooping后，交换机默认会丢弃来自非信任端口的DHCP Offer和DHCP Acknowledge（或DHCP ACK）报文，以防止伪造DHCP服务器。

18. MSTP区域（MST Region）内必须使用相同的配置名称（Region Name）、修订版本号（Revision Level）和VLAN映射表。

19. PVLAN中的端口类型包括:

(1) 混杂端口（Promiscuous Port）

(2) 隔离端口（Isolated Port）

(3) 团体端口（Community Port）

20. OSPF使用 Hello报文维护邻居关系，并通过LSA（或链路状态更新）报文交换链路状态信息。

21. 在Cisco设备上，将OSPF路由重发布到RIP的命令为：router rip → redistribute ospf <process-id> metric <value>。

22. DHCP Snooping通过在交换机上建立DHCP Snooping绑定（或信任/DHCP监听）表，记录合法设备的IP、MAC和接入端口信息，防止非法DHCP服务器分配IP地址。

23. 端口安全常与DHCP Snooping（或动态ARP检测DAI）功能结合使用，防止MAC地址欺骗攻击。

24. DHCP Snooping常与动态ARP检测（DAI，Dynamic ARP Inspection）功能结合使用，防止攻击者伪造合法IP地址发起ARP欺骗攻击。

25. MSTP的收敛时间通常优于STP，主要因为它采用了RSTP的快速收敛（或快速握手/Proposal-Agreement）机制。

26. MSTP中，CST（Common Spanning Tree）连接所有MST区域，而IST（Internal Spanning Tree）是每个区域内的内部生成树。

27. MSTP通过将多个VLAN映射到同一个生成树实例（MST Instance）中，实现多实例的负载分担和冗余备份。

28. 链路聚合通过将多条物理链路捆绑为一条逻辑链路（或聚合组/Eth-Trunk），实现带宽叠加和冗余备份。

29. BGP路由选择过程中，若多条路径的AS_PATH长度相同，则优先比较 LOCAL_PREF属性的值，数值越大越优先。

30. 路由重发布可能引发路由环路（或次优路由）问题，导致次优路径或路由环路，需通过路由过滤（如ACL、前缀列表）或调整管理距离解决。

31. 链路聚合的两种主要模式为: 静态（或手动/Manual）模式和LACP动态模式。

32. 在多协议网络中，为避免重发布导致路由信息混乱，通常采用分层（或两层/三层）设计，将网络划分为多个自治系统或区域。

33. MSTP中，端口角色包括根端口（Root Port）、指定端口（Designated Port）、主端口（Master Port）和备用端口（Alternate Port）。

34. BGP邻居关系建立过程中，首先通过TCP三次握手建立连接，随后交换 OPEN消息以确认双方身份和协商参数。

35. BGP（边界网关协议）是一种用于不同自治系统（AS）之间交换路由信息的协议，其核心防环机制是通过AS_PATH属性实现的。

36. 在OSPF中，DR（指定路由器）和BDR（备份指定路由器）通过优先级（或OSPF优先级）选举产生，优先级最高的路由器优先成为DR。

37. 动态学习MAC地址时，端口安全默认最多允许1个MAC地址绑定到一个端口。

38. BGP路由更新时，采用增量更新机制，仅发送变化的路由信息，而非全量路由表。

39. 端口安全的三种违规处理模式为：关闭模式（Shutdown）、保护模式（Protect）和限制模式（Restrict）。

40. 重发布时，若需将直连路由和静态路由同时注入目标协议，需在命令中添加subnets（或include-connected）关键字（如Cisco设备的subnets）。

简答题

1. BGP如何通过AS_PATH属性实现环路避免？请结合具体场景说明。

AS_PATH是BGP的路径向量属性，记录路由从源AS到当前AS所经过的所有AS号列表。环路避免机制如下：

1. AS_PATH检查：当BGP路由器收到一条路由时，会检查其AS_PATH属性。若发现列表中包含自身AS号，则判定为环路，直接丢弃该路由。

2. 路径记录：BGP路由器在向其他AS通告路由时，会将自己的AS号添加到AS_PATH列表头部。

场景示例：
假设AS100的路由器R1向AS200的路由器R2通告一条路由（AS_PATH=100）。若R2错误地将该路由重新通告回AS100，R1收到后会发现AS_PATH=200,100，其中包含自身AS号100，从而丢弃路由，避免环路。

2. RSTP（快速生成树协议）相比STP有哪些改进？

RSTP改进点：

1. 收敛速度：从STP的30-50秒缩短至秒级（通过提议/同意机制）。

2. 端口角色扩展：

新增 Alternate Port（替代端口，作为根端口备份）和 Backup Port（备份端口，作为指定端口备份）。

3. 拓扑变更快速响应：直接通过边缘端口（Edge Port）触发TCN（拓扑变更通知），无需等待计时器超时。

3. DAI为何需要区分“信任端口”和“非信任端口”？信任端口通常指哪些接口？

区分原因：

1. 性能优化：信任端口（如上行链路、连接合法服务器的端口）的ARP报文无需检查，减少DAI处理开销；

2. 安全边界：非信任端口（用户接入端口）是攻击高发区域，需严格验证ARP报文。

信任端口类型：

（1）连接核心交换机的上行端口；

（2）连接合法DHCP服务器或网关设备的端口；

管理员明确标记为可信的端口（如管理接口）。

4. VLAN的核心作用是什么？如何划分VLAN？

核心作用：

（1）逻辑隔离广播域，提高网络安全性。

（2）灵活划分网络，不受物理位置限制。

（3）简化网络管理（如按部门划分VLAN）。

VLAN划分方法：

1. 基于端口：将交换机端口分配到不同VLAN（最常用）。

2. 基于MAC地址：根据设备MAC地址动态分配VLAN。

3. 基于协议：根据网络层协议类型（如IPv4/IPv6）划分。

4. 基于子网：根据IP地址范围划分VLAN。

5. 静态路由的默认优先级（管理距离）是多少？动态路由协议的典型优先级如何比较？

静态路由优先级：通常为1（Cisco设备），数值越小优先级越高。

动态路由优先级（Cisco设备示例）：

直连路由：0

EIGRP汇总路由：5

OSPF：110

RIP：120

6. DAI（Dynamic ARP Inspection）如何防止ARP欺骗攻击？其检查逻辑是什么？

防护机制：
DAI通过验证ARP报文的源IP和源MAC是否与DHCP Snooping绑定表一致，阻断伪造ARP请求或响应：

1. 合法ARP：报文中的IP-MAC与绑定表匹配，允许转发；

2. 非法ARP：报文中的IP-MAC与绑定表不匹配（如攻击者伪造ARP将自身MAC映射到网关IP），则丢弃并记录日志。

检查逻辑：
DAI仅对非信任端口（如用户接入端口）的ARP报文进行检查，信任端口（如上行链路）的ARP报文默认放行。

7. 如何在Cisco路由器上配置一条到192.168.1.0/24网络的静态路由，下一跳为10.0.0.1？

cisco

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1

8. IPSG（IP Source Guard）如何利用DHCP Snooping绑定表实现安全防护？

工作原理：
IPSG基于DHCP Snooping绑定表，对通过接入端口的数据包源IP和源MAC进行严格检查：

1. 若数据包的源IP-MAC与绑定表匹配，则允许转发；

2. 若不匹配（如IP仿冒或MAC欺骗），则丢弃该数据包并记录日志。

防护场景：
防止攻击者伪造合法用户的IP或MAC地址，避免中间人攻击或非法访问受保护资源。

9. BGP（边界网关协议）的核心功能是什么？其设计目标与IGP（内部网关协议）有何本质区别？

BGP的核心功能是跨自治系统（AS）交换路由信息，实现全球互联网的路径选择和流量调度。其设计目标包括：

1. 路径控制：通过丰富的路由属性（如AS_PATH、LOCAL_PREF、MED等）实现精细化选路，而非仅依赖最短路径。

2. 无环路设计：基于AS_PATH属性记录路由经过的所有AS号，若发现路径中包含自身AS号，则丢弃该路由，避免环路。

3. 策略驱动：支持运营商自定义路由策略（如流量工程、多宿主备份），而非仅追求网络连通性。

与IGP的本质区别：

（1）作用范围：BGP是域间路由协议（EGP），用于AS间通信；IGP（如OSPF、IS-IS）是域内路由协议，用于AS内部通信。

（2）路由信息：BGP传递的是可达性信息（如“到某网络需经过哪些AS”），而非具体链路状态；IGP传递的是链路状态或距离矢量。

（3）选路依据：BGP依赖路径属性选路，IGP依赖链路带宽、延迟等度量值。

10.静态路由可能导致哪些问题？如何排查？

常见问题：

1. 下一跳不可达：静态路由指向的下一跳IP或接口故障。

2. 路由黑洞：配置错误导致数据包被丢弃（如指向错误网关）。

3. 缺乏冗余：无备份路径，单点故障时网络中断。

排查方法：

（1）使用 show ip route 检查路由表是否包含目标网络。

（2）使用 ping 和 traceroute 测试连通性。

（3）检查接口状态（show ip interface brief）和下一跳可达性。

11. 在静态IP环境中，DHCP Snooping绑定表如何维护？IPSG和DAI是否仍有效？

绑定表维护：
静态IP环境中无DHCP交互，需通过以下方式维护绑定表：

1. 手动录入：管理员手动将静态IP-MAC-端口信息添加到绑定表；

2. 定期审计：通过监控网络流量或日志，更新绑定表中过时或错误的条目。

IPSG和DAI有效性：

IPSG：仍可基于手动绑定的表项检查数据包源IP-MAC，防护静态IP仿冒；

DAI：同样依赖手动绑定表验证ARP报文，防止ARP欺骗。

12. STP端口状态有哪些？各状态的作用是什么？

STP端口状态（传统STP）：

1. Blocking：不转发数据，监听BPDU以防止环路（持续20秒）。

2. Listening：开始转发BPDU，但继续监听拓扑变化（持续15秒）。

3. Learning：学习MAC地址并构建MAC表，但仍不转发数据（持续15秒）。

4. Forwarding：正常转发数据。

5. Disabled：端口被管理员手动关闭。

RSTP优化状态：

（1）Discarding：替代Blocking和Listening状态，不转发数据且不学习MAC地址。

（2）Learning：与STP相同。

（3）Forwarding：与STP相同。

13. 静态路由与动态路由的核心区别是什么？

静态路由：由管理员手动配置，路由表条目固定，不随网络拓扑变化自动更新。

动态路由：通过路由协议（如OSPF、EIGRP）自动学习路由，可实时适应拓扑变化。

14. 动态路由协议RIP、OSPF、EIGRP分别基于什么算法？各有什么特点？

RIP：距离向量算法（Distance Vector），以跳数为度量，最大15跳，收敛慢，易产生环路。

OSPF：链路状态算法（Link-State），基于SPF最短路径树，支持分层设计（Area），收敛快，无环路。

EIGRP：混合型（Advanced Distance Vector），使用DUAL算法，结合距离向量和链路状态特性，支持不等价负载均衡。

15. 动态路由协议重分发（Route Redistribution）可能引发什么问题？如何解决？

问题：

1. 次优路径：不同协议度量值差异导致路由选择不合理。

2. 路由环路：重分发回原协议或协议间相互重分发形成环路。

3. 路由信息爆炸：大量路由被注入另一协议，占用资源。

解决方案：

使用 route-map 和ACL过滤路由，限制重分发范围。

调整度量值（如OSPF重分发到RIP时设置合理跳数）。

避免双向重分发，或使用路由标记（Tag）防环。

16. MSTP（多生成树协议）如何解决STP/RSTP的局限性？

STP/RSTP局限性：

整个网络只能运行一个生成树实例，导致链路利用率低（所有VLAN共享同一拓扑）。

MSTP解决方案：

1. 多实例（Multiple Instances）：将多个VLAN映射到同一个生成树实例（MST Instance），不同实例可独立计算拓扑。

2. 区域（Region）：支持将网络划分为多个MST区域，区域内使用相同MST配置（如VLAN映射表）。

兼容性：与STP/RSTP互操作（MSTP区域边缘端口与外部设备协商为RSTP或STP）。

17. 动态路由协议中，水平分割（Split Horizon）和毒性逆转（Poison Reverse）如何防止路由环路？

水平分割：禁止路由器将路由信息从接收接口发回，阻断简单环路。

毒性逆转：路由失效时，路由器向邻居发送跳数为16（不可达）的更新，强制邻居删除该路由。

18. 若接入层用户报告网络时断时续，可能因DHCP Snooping绑定表异常导致？如何分析？

可能原因：

1. 绑定表项冲突：多个用户被分配相同IP或MAC，导致IPSG/DAI误阻断合法流量；

2. 表项过期：动态绑定表未及时更新（如用户续租失败），导致合法用户被识别为非法；

3. 表项被篡改：攻击者伪造DHCP报文修改绑定表，使正常通信被拦截。

分析方法：

1. 检查绑定表中是否存在重复IP或MAC；

2. 对比用户实际IP-MAC与绑定表项是否一致；

查看交换机日志，确认是否有绑定表更新或冲突告警。

19. DHCP Snooping在接入层安全中的核心作用是什么？其生成的绑定表包含哪些关键信息？

核心作用：

1. 防止DHCP仿冒攻击：通过过滤非法DHCP服务器响应（如伪造的DHCP Offer/ACK），确保用户仅从合法服务器获取IP地址。

2. 构建动态信任基础：生成并维护DHCP Snooping绑定表，记录用户IP、MAC、VLAN、接入端口等信息，为IPSG和DAI提供安全依据。

绑定表关键信息：

用户MAC地址、分配的IP地址、所属VLAN、接入交换机端口号、租约时间（动态绑定）或手动指定的静态信息。

20. BGP的路由选路过程中，哪些属性会影响最终路径选择？请按优先级顺序列举并解释。

BGP选路基于多属性决策算法，优先级从高到低如下：

1. Weight（权重）：Cisco私有属性，仅本地有效。数值越大优先级越高（如优先选择权重为200的路径）。

2. LOCAL_PREF（本地优先级）：用于AS内部选路，数值越大优先级越高（如运营商内部规定所有国际流量优先走DHL线路）。

3. AS_PATH长度：路径经过的AS号越少优先级越高（如优先选择AS路径为“AS1→AS2”的路径，而非“AS1→AS3→AS2”）。

4. Origin属性：IGP（内部生成）> EGP（外部生成）> Incomplete（未知来源）。

5. MED（多出口鉴别器）：用于影响相邻AS的选路，数值越小优先级越高（如AS200通过MED=10吸引AS100的流量）。

6. EBGP路径优于IBGP路径：默认情况下，EBGP路径（跨AS）优先级高于IBGP路径（AS内部）。

7. IGP度量值：到BGP下一跳的IGP路径成本越低优先级越高（如优先选择OSPF成本为10的路径，而非成本为20的路径）。

21. MSTP区域间如何实现互通？需要注意什么？

区域间互通机制：

MSTP区域边缘端口（连接其他区域或STP/RSTP设备的端口）会协商为 CIST（公共和内部生成树） 模式，与其他区域交换BPDU。

不同区域的实例通过 IST（Internal Spanning Tree） 连接，形成全局拓扑。

注意事项：

1. VLAN映射一致性：跨区域的VLAN必须映射到相同的实例，否则可能导致环路或通信中断。

2. 根桥位置：建议将核心交换机设为CIST根桥，避免次优路径。

3. 版本兼容性：确保所有设备支持MSTP（IEEE 802.1s）。

22. 若攻击者同时伪造DHCP响应和ARP报文，DHCP Snooping、IPSG、DAI如何联合防御？

联合防御流程：

1. DHCP仿冒防御：

§ DHCP Snooping过滤非法DHCP响应（如伪造的网关IP分配），确保用户从合法服务器获取IP；

2. IP仿冒防御：

IPSG检查用户数据包的源IP-MAC是否与绑定表一致，阻断伪造网关IP的流量；

3. ARP欺骗防御：

DAI验证ARP报文的IP-MAC是否与绑定表匹配，防止攻击者伪造网关MAC的ARP响应。

防护效果：
即使攻击者同时发起多种攻击，三者协同可确保用户从合法获取IP到数据传输再到ARP解析的全过程安全。

23. 在VLAN环境中，DHCP Snooping绑定表的作用范围是什么？跨VLAN通信是否受影响？

作用范围：
绑定表按VLAN划分，每个VLAN维护独立的表项，记录该VLAN内用户的IP-MAC-端口映射。

跨VLAN通信影响：

无直接影响：IPSG和DAI仅检查本VLAN内的数据包和ARP报文，跨VLAN流量由三层设备（如路由器）处理；

间接关联：若跨VLAN通信依赖网关ARP解析，DAI需确保网关ARP报文合法性（网关接口通常标记为信任端口）。

24. STP（生成树协议）的核心目的是什么？它如何防止二层环路？

核心目的：

消除二层网络中的冗余链路导致的广播风暴和MAC地址表震荡。

在冗余链路中动态阻塞备用路径，保留一条活动路径。

防止环路机制：

1. 选举根桥（Root Bridge）：通过桥ID（优先级+MAC地址）选择唯一根桥。

2. 确定端口角色：

根端口（Root Port）：非根桥上距离根桥最近的端口。

指定端口（Designated Port）：每条链路中转发流量的端口。

阻塞端口（Blocking Port）：冗余端口，被阻塞以防止环路。

3. 通过BPDU（桥协议数据单元）交换拓扑信息，动态调整端口状态。

25. 某企业网络同时使用静态路由和OSPF，如何确保静态路由优先于OSPF路由？

通过调整静态路由的管理距离（Administrative Distance）使其低于OSPF（默认110），例如设为100：

cisco

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 100

26. 静态路由的浮动静态路由（Floating Static Route）有什么作用？如何配置？

作用：作为主路由的备份，当主链路故障时自动切换到备份链路。
配置示例（主路由管理距离为1，备份设为150）：

cisco

ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1 1      // 主路由ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 20.0.0.1 150   // 浮动静态路由

27. 如何在Cisco交换机上配置基于端口的VLAN？

答案（Cisco IOS示例）：

cisco

vlan 10                     // 创建VLAN 10 name SALES                  // 命名VLAN（可选）

exit

interface GigabitEthernet0/1  // 进入接口配置模式

switchport mode access       // 设置端口为接入模式

switchport access vlan 10    // 将端口加入VLAN 10

no shutdown                  // 启用端口

28. 什么是PVLAN（私有VLAN）？它包含哪些端口类型？

PVLAN定义：
在VLAN内进一步划分隔离域，用于隔离同一VLAN内的设备通信，常用于公共网络（如酒店、IDC）。

PVLAN端口类型：

1. 主VLAN（Primary VLAN）：所有PVLAN的流量汇聚于此。

2. 隔离VLAN（Isolated VLAN）：端口间相互隔离，只能与主VLAN通信。

3. 团体VLAN（Community VLAN）：端口间可通信，但与其他团体VLAN隔离，且均能与主VLAN通信。

29. 某网络中STP拓扑频繁变化，可能的原因及解决方案是什么？

可能原因：

1. 物理链路不稳定：如光纤抖动、接口频繁UP/DOWN。

2. BPDU丢失：网络拥塞导致BPDU超时（默认Hello时间2秒，MaxAge 20秒）。

3. 非法设备接入：如用户私接交换机，发送低优先级BPDU导致根桥切换。

解决方案：

1. 检查物理链路：使用 show interfaces status 查看接口状态。

2. 调整STP计时器：缩短Hello时间（如 spanning-tree hello-time 1）或延长MaxAge（需谨慎）。

3. 启用根保护（Root Guard）：在指定端口配置 spanning-tree guard root，防止非法根桥。

4. 启用BPDU保护（BPDU Guard）：在边缘端口配置 spanning-tree bpduguard enable，非法BPDU触发端口关闭。

30. 如何在Cisco交换机上配置MSTP？

cisco

spanning-tree mode mst                     // 启用MSTP模式spanning-tree mst configuration           // 进入MST配置模式

instance 1 vlan 10,20                    // 将VLAN 10,20映射到实例1

instance 2 vlan 30,40                    // 将VLAN 30,40映射到实例2

name REGION1                              // 设置区域名称

revision 1                                // 设置修订版本号

exit

spanning-tree mst 1 root primary          // 设置本交换机为实例1的主根桥

spanning-tree mst 2 priority 4096        // 设置实例2的优先级（数值越小优先级越高）

31. 在OSPF中，如何将一个接口划入特定区域（如Area 1）？

cisco

interface GigabitEthernet0/0 ip ospf 1 area 1  // 将接口G0/0加入OSPF进程1的Area 1

32. IPSG误阻断合法流量时，可能的原因有哪些？如何解决？

可能原因：

1. 绑定表未更新：用户更换IP或MAC后，绑定表未同步更新；

2. 静态IP未绑定：用户使用静态IP但未手动录入绑定表；

3. 端口配置错误：IPSG误应用于信任端口，导致合法流量被检查。

解决方案：

1. 刷新绑定表（如触发DHCP重新租约或手动更新）；

2. 为静态IP用户添加手动绑定条目；

检查端口配置，确保IPSG仅应用于非信任端口。

论述题

1. 论述在企业园区网络中，如何通过路由技术、交换技术、安全技术和冗余技术实现高可用性和安全性？

在企业园区网络中，需综合运用以下技术：

1. 路由技术：采用OSPF或BGP协议实现动态路由选择，确保网络拓扑变化时自动调整路径。例如，核心层部署支持OSPF的路由器，通过多区域划分优化路由收敛速度。

2. 交换技术：汇聚层使用三层交换机实现VLAN间路由，接入层采用二层交换机划分VLAN隔离广播域。例如，将财务、研发等部门划分到不同VLAN，限制跨VLAN访问。

3. 安全技术：

（1）防火墙：在核心交换机与外网连接处部署防火墙，配置ACL规则过滤非法流量。

（2）802.1X认证：接入层交换机启用802.1X认证，仅允许认证通过的设备接入网络。

（3）DHCP Snooping：防止伪造DHCP服务器分配IP地址，结合DAI（动态ARP检测）防止ARP欺骗。

4. 冗余技术：

（1）生成树协议（STP/RSTP/MSTP）：消除交换环路，确保主链路故障时备用链路自动激活。

（2）VRRP（虚拟路由器冗余协议）：核心层部署VRRP组，实现网关冗余，避免单点故障。

（3）端口聚合（LACP）：汇聚层交换机之间使用端口聚合提升带宽并提供链路冗余。

2. 论述在广域网（WAN）中，如何通过路由协议选择和冗余设计实现可靠的数据传输？

广域网需通过以下设计实现可靠传输：

1. 路由协议选择：

（1）动态路由协议：如OSPF（适用于内部网络）或BGP（适用于ISP互联），支持自动路径调整。例如，跨国企业使用BGP与多个ISP互联，当某条链路故障时，BGP可快速切换至备用链路。

（2）静态路由：对关键路径配置静态路由，结合浮动路由（Floating Route）设置优先级，主链路故障时自动启用备用静态路由。

2. 冗余设计：

（1）多链路冗余：通过MPLS VPN或双运营商链路实现链路冗余，结合负载均衡技术分担流量。

（2） 设备冗余：核心路由器采用双机热备（如HSRP或VRRP），确保单台设备故障时业务不中断。

3. 论述在数据中心网络中，如何通过交换技术、安全技术和冗余技术实现高密度计算环境下的低延迟和高安全性？

数据中心网络需通过以下技术实现目标：

1. 交换技术：

（1）无阻塞交换架构：采用Clos架构（如叶脊拓扑），消除交换瓶颈，支持高密度服务器接入。

（2）低延迟交换：使用支持Cut-Through模式的交换机，减少数据包转发延迟。

2. 安全技术：

（1） 微隔离（Micro-segmentation）：在虚拟化环境中为每个虚拟机（VM）配置独立安全策略，限制横向攻击。

（2） 流量清洗：部署DDoS防护设备，过滤恶意流量，保障核心业务不受影响。

3. 冗余技术：

（1） 多路径冗余：通过ECMP（等价多路径）实现流量负载均衡，单条路径故障时自动切换至其他路径。

（2）电源和风扇冗余：交换机和服务器配置双电源、双风扇，避免硬件故障导致服务中断。

4. 论述在无线网络（WLAN）中，如何通过安全技术和冗余技术实现移动设备的安全接入和稳定连接？

无线网络需通过以下技术实现目标：

1. 安全技术：

（1） WPA3加密：采用更强的加密算法（如AES-GCM）和SAE握手协议，防止离线字典攻击。

（2） MAC地址过滤：在AC（无线控制器）上配置允许接入的MAC地址列表，阻止非法设备连接。

（3）802.1X/EAP认证：结合RADIUS服务器实现用户身份认证，确保只有授权用户可接入网络。

2. 冗余技术：

（1） AC冗余：部署双AC（主备或负载均衡模式），避免单点故障导致无线服务中断。

（2）AP冗余：通过Mesh组网或快速漫游技术（如802.11r），确保移动设备在AP间切换时不断连。

5. 论述在工业控制网络中，如何通过交换技术、安全技术和冗余技术实现实时控制和抗干扰能力？

工业控制网络需通过以下技术实现目标：

1. 交换技术：

（1） 工业以太网交换机：支持环网冗余协议（如RSTP或MRP），消除环路并实现毫秒级故障恢复。

（2）QoS策略：为实时控制流量（如Modbus/TCP）配置高优先级队列，确保关键数据优先传输。

2. 安全技术：

（1）工业防火墙：部署在控制层与信息层之间，过滤非法协议（如HTTP、FTP），仅允许工业协议（如Modbus、OPC UA）通过。

（2）访问控制：基于IP/MAC绑定和VLAN划分，限制设备访问权限，防止未授权操作。

3. 冗余技术：

（1）双链路冗余：控制器与交换机之间采用双物理链路，单条链路故障时自动切换。

（2）电源冗余：交换机和控制器配置双电源输入，避免电源故障导致生产中断。

6. 论述在云计算环境中，如何通过路由技术、交换技术和冗余技术实现虚拟网络的高可用性和弹性扩展？

1. 路由技术：

（1）SDN（软件定义网络）：通过集中控制器（如OpenFlow）动态调整虚拟网络路由，实现流量灵活调度。

（2）VXLAN隧道：在数据中心内部构建虚拟二层网络，支持虚拟机跨主机迁移时IP地址不变。

2. 交换技术：

（1）虚拟交换机（vSwitch）：在宿主机上部署vSwitch，实现虚拟机间通信，支持Open vSwitch（OVS）等开源方案。

（2）Overlay网络：通过VXLAN或NVGRE封装原始数据包，实现跨数据中心的虚拟网络互联。

3. 冗余技术：

（1） 虚拟机高可用（VM HA）：通过Hypervisor检测虚拟机故障，自动在另一台宿主机上重启虚拟机。

（2）存储冗余：采用分布式存储（如Ceph）或RAID技术，防止存储设备故障导致数据丢失。

7. 论述在物联网（IoT）网络中，如何通过安全技术和冗余技术实现海量设备的安全接入和数据可靠传输？

物联网网络需通过以下技术实现目标：

1. 安全技术：

（1）设备身份认证：采用X.509证书或PSK（预共享密钥）认证设备身份，防止伪造设备接入。

（2） 数据加密：使用TLS/DTLS协议加密设备与云平台间的通信，防止数据窃听。

（3）轻量级安全协议：如CoAP over DTLS，适应资源受限的物联网设备（如传感器）。

2. 冗余技术：

（1）多链路冗余：设备通过Wi-Fi、4G/5G等多链路接入网络，主链路故障时自动切换至备用链路。

（2）边缘计算冗余：在边缘节点部署冗余计算资源，单节点故障时其他节点接管数据处理任务。

8. 论述在金融网络中，如何通过路由技术、安全技术和冗余技术实现交易系统的高安全性和低延迟？

金融网络需通过以下技术实现目标：

1. 路由技术：

（1） 低延迟路由：核心路由器采用专用硬件（如ASIC芯片）加速数据包转发，减少路由决策时间。

（2）多路径负载均衡：通过ECMP将交易流量分散至多条链路，避免单条链路拥塞导致延迟升高。

2. 安全技术：

（1）金融级加密：采用国密算法（如SM4）加密交易数据，防止中间人攻击。

（2）入侵检测系统（IDS）：部署IDS监控网络流量，实时检测DDoS攻击或异常交易行为。

3. 冗余技术：

（1）双活数据中心：在两个数据中心部署相同的交易系统，通过BGP+任意播实现流量自动切换，确保单数据中心故障时业务不中断。

（2）电源和链路冗余：核心交换机和路由器配置双电源、双上联链路，避免硬件故障影响交易。

9. 论述在企业园区网络中，如何通过路由技术、交换技术、安全技术和冗余技术实现高可用性和安全性？

在企业园区网络中，需综合运用以下技术：

1. 路由技术：采用OSPF或BGP协议实现动态路由选择，确保网络拓扑变化时自动调整路径。例如，核心层部署支持OSPF的路由器，通过多区域划分优化路由收敛速度。

2. 交换技术：汇聚层使用三层交换机实现VLAN间路由，接入层采用二层交换机划分VLAN隔离广播域。例如，将财务、研发等部门划分到不同VLAN，限制跨VLAN访问。

3. 安全技术：

（1）防火墙：在核心交换机与外网连接处部署防火墙，配置ACL规则过滤非法流量。

（2）802.1X认证：接入层交换机启用802.1X认证，仅允许认证通过的设备接入网络。

（3）DHCP Snooping：防止伪造DHCP服务器分配IP地址，结合DAI（动态ARP检测）防止ARP欺骗。

4. 冗余技术：

（1）生成树协议（STP/RSTP/MSTP）：消除交换环路，确保主链路故障时备用链路自动激活。

（2）VRRP（虚拟路由器冗余协议）：核心层部署VRRP组，实现网关冗余，避免单点故障。

（3）端口聚合（LACP）：汇聚层交换机之间使用端口聚合提升带宽并提供链路冗余。

10. 论述在数据中心网络中，如何通过交换技术、安全技术和冗余技术实现高密度计算环境下的低延迟和高安全性？

数据中心网络需通过以下技术实现目标：

1. 交换技术：

（1）无阻塞交换架构：采用Clos架构（如叶脊拓扑），消除交换瓶颈，支持高密度服务器接入。

（2）低延迟交换：使用支持Cut-Through模式的交换机，减少数据包转发延迟。

2. 安全技术：

（1）微隔离（Micro-segmentation）：在虚拟化环境中为每个虚拟机（VM）配置独立安全策略，限制横向攻击。

（2） 流量清洗：部署DDoS防护设备，过滤恶意流量，保障核心业务不受影响。

3. 冗余技术：

（1）多路径冗余：通过ECMP（等价多路径）实现流量负载均衡，单条路径故障时自动切换至其他路径。

（2）电源和风扇冗余：交换机和服务器配置双电源、双风扇，避免硬件故障导致服务中断。

11. 论述OSPF与EIGRP的异同点，并分析在企业网络中如何选择？

相同点：

（1）均为动态路由协议，支持VLSM（可变长子网掩码）和CIDR（无类别域间路由）。

（2）均支持快速收敛（OSPF通过LSA泛洪，EIGRP通过DUAL算法）。

（3）均可划分区域（OSPF的Area，EIGRP的自治系统）。

不同点：

| 特性 | OSPF | EIGRP |
| --- | --- | --- |
| 协议类型 | 链路状态协议（基于拓扑数据库） | 混合型（距离矢量+链路状态特性） |
| 度量值 | 基于带宽（Cost=10^8/带宽） | 复合度量（带宽、延迟、可靠性、负载） |
| 收敛速度 | 较快（但依赖SPF算法复杂度） | 更快（DUAL算法直接计算无环路径） |
| 厂商支持 | 多厂商标准（IEEE 802.1标准） | 思科私有协议（需兼容设备） |
| 资源占用 | 较高（需维护拓扑表） | 较低（仅维护邻居表和路由表） |

选择建议：

（1）多厂商环境或大型ISP：选OSPF（开放性、标准化）。

（2）思科单一厂商且追求快速收敛：选EIGRP（简化配置、低开销）。

网络拓扑复杂度高：

OSPF的区域划分更灵活；EIGRP的负载均衡能力更强。

12. 设计一个支持多VLAN的三层交换网络，并说明如何实现VLAN间路由？

设计步骤：

1. 核心层：部署三层交换机（如Cisco Catalyst 3560），启用IP路由功能（ip routing）。

2. 接入层：二层交换机划分VLAN（如VLAN 10、20、30），通过Trunk端口（802.1Q）连接核心交换机。

3. VLAN间路由：

方法1：SVI（Switch Virtual Interface）
在三层交换机上为每个VLAN创建SVI接口并配置IP地址（如VLAN 10的接口IP为192.168.10.1/24）。

方法2：Router-on-a-Stick
在路由器子接口上配置VLAN封装（encapsulation dot1q）和IP地址，通过Trunk链路连接二层交换机。

优势对比：

（1）SVI：性能更高（硬件交换），适合园区网。

（2）Router-on-a-Stick：灵活性高，适合小型网络或远程分支。

13.分析BGP选路规则中，AS_PATH、LOCAL_PREF和MED的作用及优先级顺序，并举例说明如何影响流量路径。

选路规则优先级：

1. WEIGHT（思科私有，本地有效）→ 2. LOCAL_PREF（AS内部选路）→ 3. AS_PATH长度 → 4. ORIGIN类型 → 5. MED（影响相邻AS选路）。

关键属性作用：

（1）AS_PATH：记录路由经过的AS号列表，用于环路避免和路径选择（越短越优）。

（2）LOCAL_PREF：仅在AS内部有效，数值越大优先级越高（如强制流量走特定链路）。

（3）MED：传递给相邻AS的提示值，数值越小越优先（如引导外部流量进入特定入口）。

示例：

场景：AS100通过两条链路连接到AS200（链路A的MED=50，链路B的MED=100）。

结果：AS200会优先选择MED=50的链路A，因为MED值更低。

14. 论述STP（生成树协议）的缺陷及改进方案（RSTP/MSTP），并说明如何配置MSTP以实现负载均衡？

STP缺陷：

（1）收敛慢：依赖计时器（Forward Delay=15秒）。

（2）单链路负载：仅提供一条活动路径，资源利用率低。

（3）拓扑僵化：无法快速适应网络变化。

改进方案：

（1）RSTP（802.1w）：

引入“替代端口”和“备份端口”角色，实现快速收敛（毫秒级）。

仅需两次握手即可完成拓扑变更。

（2）MSTP（802.1s）：

支持多实例（Instance），将多个VLAN映射到同一实例，减少BPDU泛洪。

每个实例独立运行STP，实现负载均衡（如实例1走链路A，实例2走链路B）。

MSTP配置示例：

cisco

Switch(config)# spanning-tree mode mst  Switch(config)# spanning-tree mst configuration

Switch(config-mst)# instance 1 vlan 10,20

Switch(config-mst)# instance 2 vlan 30,40

Switch(config-mst)# exit

Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1

Switch(config-if)# spanning-tree link-type point-to-point

Switch(config-if)# spanning-tree mst 1 priority 4096  # 实例1优先级调整

15. 设计一个高可用性数据中心网络，并说明如何通过VRRP和HSRP实现网关冗余？

设计要点：

1. 核心层：双核心交换机（如Cisco Nexus 7000），部署VRRP或HSRP。

2. 接入层：多台接入交换机通过端口通道（Port-Channel）上联核心交换机。

3. 冗余协议：

（1）VRRP（虚拟路由器冗余协议）：

多厂商支持，通过虚拟IP（VIP）提供默认网关冗余。

优先级高的设备成为Master，故障时Backup设备接管（优先级动态调整）。

（2）HSRP（热备份路由协议）：

思科私有，支持抢占模式（standby preempt）和接口跟踪（standby track）。

通过Hello消息检测主设备状态，故障切换时间<3秒。

配置示例（HSRP）：

cisco

SwitchA(config)# interface Vlan10  SwitchA(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

SwitchA(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1  # 虚拟IP

SwitchA(config-if)# standby 10 priority 150      # 主设备优先级

SwitchA(config-if)# standby 10 preempt            # 启用抢占

SwitchB(config)# interface Vlan10

SwitchB(config-if)# ip address 192.168.10.3 255.255.255.0

SwitchB(config-if)# standby 10 ip 192.168.10.1

SwitchB(config-if)# standby 10 priority 100      # 备份设备优先级

效果：

（1）主设备故障时，备份设备自动接管VIP，终端用户无感知。

（2）通过接口跟踪（如上行链路故障时降低优先级）实现快速切换。